Ye signal bahut important hai. Agar iska concept samajh aa gaya, to PCH ka startup samajh aa jayega.

EC_RSMRST# (EC Resume Reset)

Concept:
Ye signal SIO (EC) se PCH ko jata hai aur PCH ko batata hai:

"Ab standby power stable hai, ab tum reset se bahar aao aur kaam shuru karo."

Agar EC_RSMRST# LOW rahe

Is situation me:

- ❌ Power button kaam nahi karega.

- ❌ Power sequence start nahi hoga.

- ❌ PM_SLP_S5#, PM_SLP_S4#, PM_SLP_S3# generate nahi honge.

Kab HIGH hota hai?

Jab SIO check kar leta hai ki:

- ✅ +3VALW present hai

- ✅ +3VL/LDO present hai

- ✅ RTC OK hai

- ✅ Adapter/Battery OK hai

- ✅ EC firmware chal raha hai

Tab SIO EC_RSMRST# ko HIGH karta hai.

Uske baad hi PCH active hota hai.

Yaad rakhne ki Trick

| Signal | Kaam |
| --- | --- |
| EC_RSMRST# | PCH ko Reset se bahar nikalna (Wake-up signal) |

Ek Line me

EC_RSMRST# = "PCH, standby complete ho gaya hai. Ab tum boot process start karo."

Reset ka matlab kya hota hai?

Maan lijiye PCH ek employee hai.

- Reset = Employee ko "Ruko, abhi kaam mat karo."

- Reset Release = "Ab kaam shuru karo."

Yani jab tak Reset active hai, PCH kuch bhi kaam nahi karega.

Agar EC_RSMRST# na mile

Jab SIO check kar leta hai ki:

- ✅ +3VALW present hai

- ✅ +3VL/LDO present hai

- ✅ RTC OK hai

- ✅ Adapter/Battery OK hai

- ✅ EC firmware chal raha hai

Sab theek hai?

Tab SIO PCH ko bolta hai:

"Ab tum ready ho, reset khatam, kaam shuru karo."

Isi signal ka naam hai EC_RSMRST#.

Yaad rakhne ki Trick

LOW  = Ruko ❌

HIGH = Chalu Ho Jao ✅

EC_RSMRST# HIGH hone ke baad hi PCH:

- PM_PWRBTN# ko accept karta hai.

- PM_SLP_S5#, PM_SLP_S4#, PM_SLP_S3# generate karta hai.