Bahut important signal hai. PM_PWRBTN# ko samajh liya to power button ka poora logic clear ho jayega.

PM_PWRBTN# kya hai?

Concept:

PM_PWRBTN# = Power Button Information Signal

Ye signal SIO (EC) se PCH ko jata hai.

Iska matlab hota hai:

"User ne Power Button press kiya hai."

Yaad rakhne ki Trick

| Signal | Kaam |
| --- | --- |
| Power Button | User dabata hai. |
| PM_PWRBTN# | SIO, PCH ko batata hai ki button press hua hai. |

Ek Line me

- EC_RSMRST# = "PCH, ab reset se bahar aao."

- PM_PWRBTN# = "PCH, user ne ON button daba diya."

Ye dono signals alag kaam karte hain:

- EC_RSMRST# → PCH ko ready karta hai.

- PM_PWRBTN# → PCH ko boot start karne ka command deta hai.

Yahi wajah hai ki EC_RSMRST# pehle aata hai, aur PM_PWRBTN# uske baad, jab user power button press karta hai.

Yaad rakhne ki Trick

| Signal | Kis ko batata hai | Message |
| --- | --- | --- |
| ACIN | SIO | "Adapter lag gaya." |
| AC_PRESENT | PCH | "System AC Power par hai." |
| EC_RSMRST# | PCH | "Ab reset se bahar aao." |
| PM_PWRBTN# | PCH | "Power button press hua hai." |