# 1. SUS_CLK ke liye Power Button Press zaroori hai?

❌ Nahi.

Power Button dabane se pehle hi SUS_CLK ban jati hai.

Conditions:

- ✅ Adapter ya Battery present ho.

- ✅ RTC_VCC available ho.

- ✅ 32.768KHz Crystal chal raha ho.

- ✅ PCH ka RTC Domain active ho.

Adapter/Battery
      │
      ▼
3.3V LDO
      │
      ▼
RTC_VCC
      │
      ▼
32.768KHz Crystal
      │
      ▼
SUS_CLK  ← Power Button se pehle

2. PM_RSMRST# ke liye Power Button Press zaroori hai?

❌ Nahi.

Ye bhi Power Button dabane se pehle Release ho jata hai.

Jab:

- RTC Domain Ready

- SUS_CLK Ready

- PCH Standby Ready

Tab PM_RSMRST# Release hota hai.

RTC Ready
    │
    ▼
SUS_CLK
    │
    ▼
PM_RSMRST# Release
    │
    ▼
Power Button Press

3. Kya 3V LDO zaroori hai?

✅ Bilkul zaroori hai.

Agar 3V LDO hi nahi hogi to:

- RTC_VCC nahi banegi.

- Crystal nahi chalega.

- SUS_CLK nahi banegi.

- PM_RSMRST# nahi aayega.

- Power Button bhi kaam nahi karega.

Note

Jab laptop OFF hota hai (Soft OFF / S5 state), tab bhi SUS_CLK aur PM_RSMRST# normally present hote hain.

Ye signals Power Button se pehle wale standby signals hain.

OFF State (Adapter Connected)

Adapter Connected
│
▼
+3VALW / LDO
│
▼
RTC_VCC
│
▼
32.768KHz Crystal
│
▼
SUS_CLK ✅
│
▼
PM_RSMRST# ✅
│
▼
SIO Ready (EC_RST)
│
▼
Waiting for Power Button...

Laptop OFF hai, lekin:

- ✅ SUS_CLK chal rahi hai.

- ✅ PM_RSMRST# HIGH hai.

- ✅ SIO standby me ready hai.

- ❌ CPU OFF

- ❌ RAM OFF

- ❌ Display OFF

Agar SUS_CLK ya PM_RSMRST# nahi hai

To laptop ka behavior:

3.3V LDO  ✅

RTC_VCC   ✅

SUS_CLK   ❌

PM_RSMRST ❌

Power Button Press

↓

Koi Response Nahi

Is condition me:

- Power Button dabane par kuch nahi hoga.

- PCH standby ready hi nahi hua.

- SIO aage ka sequence nahi chalayega.

NOTE:

Har dead board me SUS_CLK aur PM_RSMRST# milenge, ye zaroori nahi hai.

Ye tabhi milenge jab:

- ✅ +3VALW present ho.

- ✅ RTC Domain healthy ho.

- ✅ PCH ka standby domain alive ho.