s

Switching Voltage
2-3 mosftel milkar switching voltage generate krte hai…

Type of Mosfet

N- Channel- Voltage Drain to Source  ruk jayega jab tak gate par koi voltage nhi aaye

P-Channel – Source to Drain voltage ruk jayega jab tak gate par koi voltage nhi aayega.

On condition

N-Channel ko operate krne ke liye Gate par Drain se jyda volt chahiye (~ 5volt difference - for full potential)

Ex- Drain 19 volt then Gate  22 / 25 volt

N-Channel me Gate par  voltage dena But P-Channel me Gate par voltage nhi dena hota hai..

Note laptop me mosfet as diode or moster dono tarha se use hota hai.
Input Drain and Output Sourse as a mosfet

Input Source and output Drain as a Diode.

ON Condition

Note:  Jab Gate Low hota hai (negative), low kis se Source Se,

Gate par jab Source se Kam voltage hoga (~6 volt diffence)

Note:

Agar Drain Input hai to D to S as a diode kaam krega

output-9.5 volt keyu ke diode kuch voltage drop krta hai

Agar Gate  5 Vott denge to Source par 10 volt milega 9.3 volt nhi .

15 Volt AC + 20 Volt AC – Output = 35volt

15 volt DC + 20 volt DC – output 20 volt max

Jo jyda hoga vohi aage jayega

Rule : DC low voltage ko hight voltage replace kr deta hai.

Rule : DC low voltage ko hight voltage replace kr deta hai.

Note Laptop me mosfet 2 tarah se use hota hai ya to mosfet ke roop me ya diode ke roop me

Input Source hai to MOSFET
Drain source hai to Diode

P-channel 0 volt se bhi on ho sakata hai but N – channel ko + volt chahiye