A transistor is used for switching and amplifying

Denoting Letter – D, Q, PQ

NPN Working Process

Base pr voltage aane par hi input (Collector) se output (Emitter) par jayega

PNP

Base par votage nhi hona chahiye tabhi
Input (Emitter) se output (collector) par voltage jayega

Testing – Diode Mode

B(+) To C(-) Reading(one side) Diode Testing

B(+) to E(-) Reading(one side) Diode Testing

BE par BC se jyda reading hoti hai -BE>BC

## 🔹 Main Concept NPN

NPN transistor voltage se ON hota hai,
lekin current se control hota hai.

Chhoti si Base current se badi Collector current control hoti hai.

NPN transistor me conventional current Collector se Emitter ko jata hai.

Important condition:

VBE ≈ 0.7V(silicontransistor)

VBE ​≥ 0.7V(1)

Matlab:

Base = Emitter + 0.7V

Simple rule:
Base high → Transistor ON

Matlab:
Base voltage Emitter se 0.7V zyada hona chahiye.

## 🔎 Case 1

C = 2V, B = 0.5V, E = 1V

Check karte hain:

VBE​=B−E=0.5−1=−0.5V

👉 Ye negative hai (reverse bias)

❌ Transistor OFF
❌ Collector current flow nahi karega
❌ Full current bilkul pass nahi karega

## 🔎 Case 2

C = 2V, B = 2V+, E = 2V

Agar:

VBE​=2V−2V=0V

❌ Ye bhi ON condition nahi hai
Transistor ON hone ke liye:

B=E+0.7V

Example:
E = 2V
To B ≈ 2.7V hona chahiye

Tab transistor ON hoga.

## 🔥 Sabse Important Baat

Transistor tab FULL current pass karega jab:

- VBE ≥ 0.7V

- Base current sufficient ho

- Collector-Emitter voltage available ho

Agar Base voltage kam hai (0.5V),
to transistor ON hi nahi hoga —
chahe Collector par 2V ho.

Suppose:

- Vcc = 5V

- Emitter = 0V

- Base = 0.8V

👉 Transistor ON
👉 Current flow karega:

5V → Load → Collector → Emitter → Ground

## 🔴 PNP Transistor Working (Full Control)

PNP bhi ek current controlled switch hai.
Lekin NPN ka ulta kaam karta hai.

👉 Emitter se Collector current flow hota hai.
👉 ON hone ke liye Base ko Emitter se low karna padta hai.

## 🔑 ON Condition

VEB​≈0.7V

Matlab:

Emitter=Base+0.7V

Ya simple language me:
Base, Emitter se 0.7V kam hona chahiye

## 🔎 Case 1 – Transistor OFF

Example:

- E = 5V

- B = 5V

VEB​=0V

❌ OFF
❌ Current flow nahi

## 🔎 Case 2 – Transistor ON

Example:

- E = 5V

- B = 4.3V

VEB​=5−4.3=0.7V

✅ ON
✅ Current Emitter → Collector flow karega

## 🔥 Current Direction

PNP me:

## PNP ON hoga jab: