Transformer-based 12V DC Power Supply Circuit

  220V AC ko transformer se 12V AC me convert karta hai

  Diodes se AC ko DC banata hai (rectifier)

  4700µF capacitor se DC ko smooth karta hai

Ye circuit 220V ko safe 12V DC me convert karta hai:

- Transformer → voltage kam karta hai

- Diodes (1N4007) → AC ko DC banate hain

- 4700µF capacitor → DC ko clean/smooth banata hai

- Output = 12V DC, 3 Ampere

### 🔹 Transformerless 220V → 12V circuit

→ 4×1N4007 Bridge use hua
(kyunki transformer hi nahi hai → center tap possible nahi)

### 🔹 Transformer-based 12V DC supply

→ 2 diodes (1N4007) + 12-0-12 transformer
(kyunki transformer already center-tap diya hua hai)

Transformer ke markings:

✔ 12V – 0 – 12V
✔ 9V – 0 – 9V
✔ 15V – 0 – 15V

Iska matlab:

- Left side 12V

- Right side 12V

- Middle = 0V (Centre Tap)

Rectifier ke 2-diode method me center tap zaroori hota hai.