1. SUS_CLK (Suspend Clock)

SUS = Suspend

SUS_CLK = Suspend Clock (32.768 KHz)

Ye RTC Crystal se generate hoti hai.

SUS_CLK ka kaam

Ye ek Always ON Clock hai.

Ye signal batata hai ki:

- RTC chal raha hai.

- Standby logic chal rahi hai.

- Wake-up logic kaam kar sakti hai.

- Sleep se Resume ho sakta hai.

Power Button dabane se pehle hi ye available hoti hai.

Voltage

- Frequency = 32.768 KHz

- Voltage ≈ 3.3V ya 1.8V (board design ke hisab se)

SUSCLK hota kya hai?

Ye 32.768 kHz ka clock signal hota hai.

Ye SIO ko batata hai ki:

- PCH alive hai.

- Standby state active hai.

- Ab EC PCH se communication kar sakta hai.

- Power button press hone ka wait karo.

SUS_CLK ek common standby timing reference (32.768 kHz clock) provide karti hai, jisse PCH aur SIO dono standby mode me synchronized rehte hain aur power management events ko sahi timing par handle karte hain.

"SUS_CLK sabhi standby devices ko ek common timing (heartbeat) deta hai, jisse PCH aur SIO ek hi clock ke hisab se kaam karte hain."

SUS_CLK ek 32.768 kHz reference clock hai jo PCH se SIO aur doosre standby devices ko milti hai, taaki sabhi power management events ek hi timing ke hisab se synchronized tareeke se execute ho sakein.

32.768 KHz Crystal
                    │
                    ▼
              PCH RTC Oscillator
                    │
                 SUS_CLK
            ┌───────┴────────┐
            │                │
            ▼                ▼
         PCH Logic        SIO (EC)
            │                │
            └──────Sync──────┘

SUS_CLK ka actual kaam

SUS_CLK ye decide nahi karti ki:

❌ "Ab EC_RSMRST bhejo."

❌ "Ab Power Button bhejo."

Ye decision firmware aur hardware logic leta hai.

SUS_CLK sirf ek common clock provide karti hai.

Jaise CPU ke liye 100MHz reference hota hai, waise hi standby circuit ke liye 32.768 kHz reference hota hai.

Real World Example

Sochiye do log hain:

- 👨‍🏫 PCH

- 👨‍💻 SIO

Dono ke paas ek hi wall clock lagi hui hai.

Wall Clock = SUS_CLK

09:00

PCH dekhta hai → 9 baje

SIO dekhta hai → 9 baje

WALL CLOCK
(SUS_CLK)

09:00 AM
     │
┌────┴────┐
│         │
SIO      PCH

Ab dono ko same time pata hai.

Isliye jab power button press hota hai, dono ek hi timing reference par kaam karte hain.

Jab Power Button press hota hai,

- SIO bhi usi timing par react karega.

- PCH bhi usi timing par react karega.

Isliye communication sahi hoti hai.

Ek aur Example

Suppose SIO har 31 microsecond me signal check karta hai.

PCH bhi har 31 microsecond me signal check karta hai.

Ye dono same interval par kaam karte hain kyunki dono ko same SUS_CLK mil rahi hai.

Ek aur Important Role

SUS_CLK sirf EC ko hi nahi jaati.

Kai boards me ye jaati hai:

PCH
 │
 ├──► EC (SIO)
 ├──► LAN IC
 ├──► TPM
 ├──► PMIC
 └──► Embedded Devices

Sab devices ko ek hi 32.768 kHz timing reference milta hai.

Yaad rakhne ki Trick

SUS_CLK ≠ Enable Signal

SUS_CLK = Timing Signal (Heartbeat)

Aur:

EC_RSMRST# = Reset Release

PM_PWRBTN# = Power Button Event

PM_SLP_S3# = Sleep Control

SUS_CLK = Common Timing Reference