PM_RSMRST#

Full Form

PM = Power Management

RSM = Resume

RST = Reset

PM_RSMRST# = Power Management Resume Reset

Iska kaam

Ye signal batata hai ki:

"PCH ka RTC / Standby Section Ready hai."

Jab tak PM_RSMRST# Release nahi hota,

- PCH standby mode me rehta hai.

- Power Button ignore ho sakta hai.

- Aage ka sequence start nahi hota.

Simple Example

Sochiye PCH ek aadmi hai jo so raha hai.

RTC Domain

Uski heartbeat chal rahi hai.

RTC
 │
 ▼
Heartbeat

Ye heartbeat hi SUS_CLK hai.

Ab usko uthana hai.

PM_RSMRST#

Matlab:

"Ab uth jao, standby complete hai."

Uske baad hi

Power Button

kaam karega.

sliye Confusion Kyu Hota Hai?

Kyunki RSMRST ek generic naam hai, lekin manufacturers apni logic ke hisab se signals ka naam rakh dete hain.

Example:

| Platform | Signal | Direction |
| --- | --- | --- |
| Intel Reference | PM_RSMRST# | PCH → EC |
| Lenovo NM-A311 (Bay Trail) | EC_RSMRST# | EC → PCH |
| Compal | EC_RSMRST# | EC → PCH |
| Quanta | RSMRST# | Design dependent |