+1.0VALW, SoC ke "Always-On Power Management Domain" ko chalati hai.

3VALW / 5VALW ke baad 1.0VALW kyu aati hai? Ye kis liye hai?

Pehle SoC ko samajhiye

SoC ke andar sirf CPU nahi hota.

Ye Always ON Logic kis se chalta hai?

👉 +1.0VALW se

Iska kaam kya hai?

Ye CPU chalane ke liye nahi hai.

Ye chalata hai:

✅ PMU

✅ RTC Interface

✅ Power Button Detection Logic

✅ Wake-up Logic

✅ Sleep Logic

✅ Internal Reset Logic

Real Sequence

Kya +1.0VALW har board me hoti hai?

❌ Nahi.

Naam change ho sakta hai.

Example

+1.0VALW
+1.05VALW
VCCPRIM_CORE
VCCPRIM
VCCRTC_CORE
VCCPRIM_ALWAYS

Kaam same hota hai.

CPU Core ko chalane wali supply VCORE hoti hai, jo VR_ON ke baad VRM Controller generate karta hai.

Motherboard engineers voltages ko Power Domains me divide karte hain:

- RTC Domain (RTC Battery se powered)

- Always-On Domain (+3VALW, +5VALW, +1.0VALW)

- Suspend Domain (S3/S4 rails)

- Main Domain (CPU VCORE, GPU VCORE, DDR)