VR_ON motherboard repairing ka sabse important signal hai, kyunki ye CPU ko "ab start ho jao" ka permission signal deta hai.

VR_ON = Voltage Regulator ON

Simple definition:

VR_ON ek Active High signal hai jo CPU/GPU ke VRM Controller ko ON karta hai.

Matlab:

"Ab CPU ke liye VCORE generate karo."

CPU Core ko chalane wali supply VCORE hoti hai, jo VR_ON ke baad VRM Controller generate karta hai.

Ye kis se aata hai?

Platform ke hisaab se alag ho sakta hai.

- Purane Intel boards → PCH

- Intel SoC → SoC/PMU

- AMD → SMU/PMU

Lekin 90% cases me VR_ON ka owner SoC/PCH hota hai.

Sequence me VR_ON kab aata hai?

19V

↓

3VALW / 5VALW

↓

1.0VALW

↓

Power Button

↓

RSMRST#

↓

SUSCLK

↓

SLP_S5#

↓

SLP_S4#

↓

SLP_S3#

↓

⭐⭐ VR_ON ⭐⭐

↓

CPU VCORE

↓

CPU Execute BIOS

⭐ Repair Memory Trick

ALW Voltages

│

▼

Power Button

│

▼

SLP Signals

│

▼

⭐⭐ VR_ON ⭐⭐

│

▼

VRM Starts

│

▼

CPU VCORE

│

▼

BIOS Execution

VR_ON ka Voltage

Normally:

0V = OFF

3.3V = ON

Kuch boards me:

1.8V = ON

Ye platform par depend karta hai.

Schematic me Kaise Search Kare?

Search keywords:

VR_ON

CPU_VR_ON

IMVP_EN

VCCCORE_EN

VCORE_EN

Technician Rule

Agar motherboard me

✔ Power aa rahi hai

✔ SLP Signals aa gaye

Lekin

❌ CPU VCORE nahi hai

To sabse pehle check karo:

- VR_ON

- VRM Controller ka VIN

- VRM Controller ka VCC

- VRM Controller ka EN

- MOSFET

- Coil