## PCH I/O kya hai?

I/O = Input / Output

Matlab PCH ke wo pins aur internal circuits jo dusre ICs se data aur signals exchange karte hain.

Simple language me:

PCH I/O = PCH ka Communication Section

Example

## PCH I/O me kya-kya aata hai?

- SPI (BIOS Communication)

- eSPI / LPC (EC Communication)

- SMBus / I²C

- GPIO Pins

- USB Interface

- SATA Interface

- PCIe Interface

Ye sab PCH ke Input/Output circuits hain.

Note:

SPI = Serial Peripheral Interface

Ye ek Serial Communication Protocol (Bus) hai jiske through ek IC dusri IC se high-speed data transfer karti hai.

Motherboard me sabse common use:

PCH ↔ BIOS SPI Flash

## Important Note

⚠️ Ye har motherboard me same nahi hota.

- Kuch boards me PCH I/O = 1.8V

- Kuch boards me PCH I/O = 3.3V

- Kuch modern Intel platforms me alag-alag I/O rails hoti hain.

Yahan:

- 1.05V → PCH Core

- 1.8V → PCH I/O

- 3VRTC → RTC Domain

Isliye notes me likha jata hai: