2. EC Clock

Kya hota hai?

Clock EC ka Heartbeat hai.

Clock ke bina EC execute hi nahi kar sakta.

Jaise CPU ko Clock chahiye hota hai,

waise hi EC ko bhi Clock chahiye.

Crystal

│

32.768KHz

│

▼

EC Clock

│

▼

EC CPU Run

Ya

25MHz Crystal

│

▼

EC Internal CPU

Clock ka kaam

Clock batata hai

"Next instruction kab execute karni hai."

Repairing me

Agar

- EC Supply OK

- EC Reset OK

lekin

Clock missing hai

to

- EC BIOS Read nahi karega

- Power Button respond nahi karega

- Power Sequence start nahi hogi

Main EC Requirements

Schematic me search kare:

- XTAL

- X1

- X2

- Y1

- Y2

- EC_XIN

- EC_XOUT

- OSC